Оглавление

введение	3

ГЛАВА I ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

1.1 Заинтересовать	6

1.2 История создания и развития	7

1.3 Области применения технологии	8

1.4 Теория	8

1.5 План работы	10

ГЛАВА II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11

2.1 Платформа	11

2.2 Развертывание и программирование	11

2.3 Инструкция	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (изображения)	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (таблицы)	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (листинг)	16

введение

Современные системы контроля и управления доступом (СКУД) активно развиваются и вытесняют устаревшие механические замки, обеспечивая повышенный уровень безопасности и удобства. Среди всех устройств особый интерес представляют кодовые замки, однако классический вариант с клавиатурой обладает рядом уязвимостей, таких как возможность визуального перехвата кода и низкая стойкость к воздействию внешней среды.

Данная курсовая работа посвящена проектированию и созданию цифрового замка с магнитным способом ввода кода, что позволяет устранить ранее описанные недостатки и создать надежное и безопасное устройство для контроля доступа.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что такая технология замков надежнее, позволяет идентифицировать пользователей и узнавать их теоретическое местоположение.

Объектом исследования является локально-вычислительная и информационная системы Ямальского Многопрофильного Колледжа.

Предметом исследования является «Цифровой кодовый замок с вводом кода магнитным способом».

Целью исследования является изучение и внедрение цифровых замков с магнитными ключами в информационную систему аутентификации студентов ЯМК.

*является разработка и реализация прототипа цифрового кодового замка на базе микроконтроллерной платформы Arduino Uno с бесконтактным вводом кода по технологии RFID.*

Гипотеза исследования внедрение цифровых замков с магнитными ключами позволяет быстрее и проще идентифицировать сотрудников и контролировать их перемещение.

Задачами исследования для достижения цели

Изучить рынок на наличие замков с магнитными ключами и проанализировать существующие продукты при их наличии, определив целесообразность самостоятельного развития и внедрения таких замков.

Изучить технологию документации, учебную литературу, периодические и интернет-издания, справочные материалы.

Определить структуру локально-вычислительной сети (или информационной системы) Ямальского Многопрофильного Колледжа с учетом применяемой технологии (продукта).

Изучить и определиться с платформой для размещения замка с магнитным способом ввода.

Развернуть систему на основе цифрового кодового замка с вводом кода магнитным способом

Разработать мануал по исследованию цифрового кодового замка с вводом кода магнитным способом

При разработке темы курсовой работы были использованы следующие методы:

-поисковый (изучение теоретической документации)

- анализ цифрового кодового замка с вводом кода магнитным способом (обработка информации и разработка проекта)

- синтез (применение полученный знаний на практике)

Теоретической основой исследования послужили работы авторов, рассматривающих вопрос внедрения магнитных замков на основе микроконтроллер систем, нормативно-правовая и техническая документация, учебная литература, периодически и интернет-издания, справочные материалы.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученный прототип может быть адаптирован для использования в учебных кабинетах, шкафах с материальной ответственностью, личных помещениях, а методика и код - применены студентами младших курсов при изучении микроконтроллерной техники.

База исследования локально-вычислительная и информационная системы Ямальского Многопрофильного Колледжа.

ГЛАВА I ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Современные системы безопасности активно переходят от механических к электронным решениям. Они обеспечивают более высокий уровень защиты и функциональности. Особую актуальность приобретают интеллектуальные системы контроля доступа, способные противостоять современным угрозам. Среди электронных замков наиболее перспективны устройства с бесконтактной аутентификацией.

Данная работа посвящена проектированию цифрового замка с магнитным способом ввода. Это устройство принципиально отличается от традиционных клавиатурных решений. Актуальность разработки обусловлена необходимостью устранения недостатков клавиатурных замков. Предлагаемое решение использует магнитный ключ как носитель кодовой информации.

Особое внимание в исследовании уделяется практической реализации устройства. Разработка включает создание рабочего прототипа с использованием современных микроконтроллерных систем. Экспериментальная часть работы предусматривает тестирование надежности считывания магнитного кода и оценку помехозащищенности системы.

- 1.1 Заинтересовать

(ПЕРЕДЕЛАТЬ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ RFID)* Современные системы безопасности активно переходят от механических к электронным решениям, и этот переход уже нельзя назвать тенденцией будущего - он стал повседневной реальностью. Достаточно пройтись по любому бизнес-центру, чтобы увидеть, как сотрудники на входе прикладывают к турникету не ключ, а пластиковую карту размером с банковскую. Именно за этим привычным жестом стоит технология, о которой пойдёт речь дальше. *

Современные технологии безопасности предлагают инновационный подход к защите помещений. Магнитный способ ввода кода представляет собой перспективную альтернативу традиционным методам аутентификации. В такой системе код хранится в специальном ключе-карточке с уникальным магнитным узором.

Принцип работы системы основан на считывании магнитной комбинации. При поднесении ключа-карточки к считывателю специальные датчики распознают расположение магнитов. Каждая магнитная конфигурация является уникальной и соответствует определенному коду доступа.

Разработанное решение демонстрирует высокую надежность в различных условиях эксплуатации. Система сохраняет работоспособность при воздействии неблагоприятных внешних факторов. Использование магнитной аутентификации обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и простое управление правами пользователей.

- 1.2 История создания и развития

Историю RFID принято отсчитывать с 1935 года, когда шотландский физик Роберт Уотсон-Уатт разработал первую радиолокационную установку. Прямым предком современной радиочастотной идентификации считается система «свой-чужой» (IFF - Identification Friend or Foe), применявшаяся британскими ВВС во время Второй мировой войны: самолёт, получив запрос от наземной станции, отвечал модулированным радиосигналом, подтверждающим принадлежность к своим. Принцип «запрос-ответ» лёг в основу всех последующих RFID-систем.

Коммерческое рождение технологии связывают с именем американского инженера Чарльза Уолтона, получившего в 1983 году патент на «RFID - Portable radio frequency emitting identifier». Именно Уолтон впервые предложил использовать устройство, не имеющее собственного источника питания и получающее энергию от поля считывателя. За этот и последующие патенты Уолтон получил от IBM лицензионные отчисления.

С 1980-х годов RFID активно внедряется в логистику, с 1990-х в системы бесконтактной оплаты, а в 2000-х происходит массовое удешевление, благодаря которому технология выходит на потребительский рынок.

См. Приложение 1. Рисунок 1. «Самолет летит»

- 1.3 Области применения технологии

Области применения RFID очень разнообразны, так что перечислим основные:

Офисные и корпоративные СКУД. Типичный пропуск сотрудника - это карта формата MIFARE Classic 1K с прошитым UID, привязанным в базе СКУД к табельному номеру. Считыватели у турникетов и дверей работают на частоте 13,56 МГц.

Транспортные системы. Московская «Тройка» и петербургский «Подорожник» построены на чипах MIFARE Plus и NXP Mifare DESFire соответственно. Время транзакции на турникете метро не превышает 100 мс.

Банковские карты. Технологии PayPass (Mastercard) и payWave (Visa) используют стандарт ISO/IEC 14443 тип A/B - тот же, что и RC522, но с дополнительным уровнем криптографической защиты EMV.

См. Приложение 2 Таблица 1. «Исходные данные»

- 1.4 Теория

Принцип работы системы: В основе RFID лежит явление электромагнитной индукции, открытое Майклом Фарадеем в 1831 году. Считыватель (reader) формирует переменное электромагнитное поле заданной частоты. Когда в это поле попадает антенна метки (в HF-диапазоне это печатная спиральная катушка на пластиковой подложке), в ней наводится ЭДС, выпрямляемая встроенным диодным мостом и питающая микросхему метки. Получив питание, метка модулирует нагрузку своей антенны, что приводит к изменению сигнала, фиксируемого считывателем. Таким образом происходит двусторонний обмен, хотя физически провода между устройствами нет.

Состав системы: Полная RFID-система включает четыре элемента: метку - носитель идентификатора; считыватель - активное устройство, генерирующее поле и принимающее ответ; антенну - в пассивных системах часто совмещённую со считывателем; управляющий контроллер - в нашем случае это Arduino Uno, принимающий данные от считывателя по интерфейсу SPI и принимающий решение о предоставлении доступа.

Частотные диапазоны: Различают три основных: LF (Low Frequency) 125-134 кГц - высокая помехоустойчивость, низкая скорость (до 4 кбит/с), дальность 10-20 см. Типичный представитель - чип EM4100 (автомобильные брелоки, домофоны старого образца). HF (High Frequency) 13,56 МГц - средняя скорость (до 106 кбит/с), дальность до 10 см, защита от коллизий, именно к этому диапазону относится модуль RC522. UHF (Ultra High Frequency) 860-960 МГц - высокая скорость, дальность до 10 м, но чувствительность к влаге и металлу. Применяется в логистике, RFID-паспортах.

Стандарт ISO/IEC 14443 и MIFARE: Модуль RC522, построенный на микросхеме MFRC522 компании NXP, работает со стандартом ISO/IEC 14443 Type A (ДОБАВИТЬ ЛИТЕРАТУРУ). Основной протокол - MIFARE Classic, разработанный Philips (впоследствии NXP) в 1994 году. Несмотря на возраст и выявленные уязвимости криптоалгоритма Crypto1, MIFARE Classic остаётся самым массовым стандартом благодаря низкой цене и хорошей проработке. (ПРОЧИТАТЬ)

Преимущества RFID: Бесконтактность (нет износа считывающей группы); ысокая скорость считывания (менее 100 мс); долговечность пассивных меток (десятки лет); одновременное считывание нескольких меток в поле (антиколлизия); возможность хранения данных.

Недостатки: уязвимость Crypto1 (ПРОЧИТАТЬ) в MIFARE Classic - при наличии специального оборудования можно клонировать полное содержание карты за несколько минут; «чтение» само по себе не защищено, любой смартфон с nfc или похожий модуль могут считать UID метки; экранирование - металл и вода сильно ослабляют поле.

См. Приложение 1 Листинг 1. «Самолет летит»

- 1.5 План работы

Реализация проекта разбита на восемь этапов:

1. Анализ ТЗ и подбор компонентов. Составление списка компонентов, проверка совместимости (ПРИЛОЖЕНИЕ СПИСОК КОМПОНЕНТОВ).

2. Изучение документации. Техническое описание MFRC522 от NXP, справочные материалы Arduino.cc, библиотеки EEPROM и MFRC522.

3. Создание примерного макета. Подключение компонентов, монтаж на плату.

4. Написание и отладка прошивки. Чтение UID, функции открытия/закрытия, работа с EEPROM, управление сервоприводом (имитация замка), RGB-индикация, кнопка администратора.

5. Тестирование.  Успешный доступ, отказ, режим администратора, защита от «зажатой» карты (ПРОЧИТАТЬ).

6. Оформление документации. Описание, принципиальная схема, инструкции.

ГЛАВА II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 2.1 Платформа

Выбор Arduino Uno в качестве центрального элемента обусловлен несколькими практическими соображениями. Плата построена на микроконтроллере ATmega328P с характеристиками, более чем достаточными для поставленной задачи: 32 КБ Flash-памяти для прошивки, 2 КБ SRAM для переменных времени выполнения и, что особенно важно, 1 КБ EEPROM для энергонезависимого хранения UID зарегистрированных карт. При размере одного UID в +- 4 байта (в зависимости от чипа внутри метки/карты размер может быть разным), теоретически в EEPROM помещается до 250 ключей, что покрывает потребности небольшой организации или частного дома. (ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ)

- 2.2 Развертывание и программирование

Программная часть разработана в Arduino IDE версии 2.3.2. Использованы следующие библиотеки, устанавливаемые через менеджер библиотек: SPI.h - встроенная, для работы с шиной SPI; MFRC522.h -работа с модулем RC522; Servo.h - встроенная, управление сервоприводом; EEPROM.h - встроенная, чтение/запись энергонезависимой памяти.

Моделирование и написание кода происходило сразу на физическом чипе через Arduino IDE, т.к. в Tinckercad (сайт для симуляции работы проектов) не оказалось модуля RC522, необходимого для моего проекта. (ВСТАВИТЬ КОД)

- 2.3 Инструкция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: разработан и собран работоспособный прототип цифрового кодового замка с бесконтактным вводом кода по технологии RFID на базе платформы Arduino Uno. Все задачи, сформулированные во введении, выполнены, изучены теоретические основы RFID, классификация меток, частотные диапазоны, стандарт ISO/IEC 14443 и особенности протокола MIFARE Classic. Обоснованно выбрана компонентная база, включающая Arduino Uno, модуль RC522, сервопривод SG90 и вспомогательные элементы индикации. Написана прошивка объёмом около (ИЗМЕНИТЬ) 300 строк с реализацией режимов пользователя и администратора, хранением UID в EEPROM, защитой от типовых сбоев. Также были проведены функциональные тесты, подтвердившие корректную работу устройства. Подготовлены инструкции по эксплуатации для администратора и конечного пользователя.

Результаты тестирования подтверждают, что RFID-технология в диапазоне 13,56 МГц, реализованная на доступном модуле RC522, является эффективным, надёжным и экономичным решением для построения бюджетных систем контроля доступа. Себестоимость прототипа в ценах 2026 года составила порядка 1200 рублей (ИЗМЕНИТЬ), что на порядок ниже стоимости готовых коммерческих аналогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (изображения)

Рисунок 1. «RFID-метка»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (таблицы)

Таблица 1. «Исходные данные»

Таблица 2. «Из Excel»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (листинг)

Вкпппппппку

Пркеееееееер

Керваыук

Ыепр

Ыкеееееееееееер

ыкер

Листинг 1. Файл – ihreg

Вкпппппппку

Пркеееееееер

Керваыук

Ыепр

Ыкеееееееееееер

ыкер

Листинг 1. Файл –